## 1) Selezione scenario

- active_scenario: nome dello scenario da usare (deve esistere sotto scenarios:).

- scenarios.<name>.data_dir: cartella dove stanno i file.

- scenarios.<name>.files: mappa canali→file (Z1/N1/E1 base, Z2/N2/E2 top).

- scenarios.<name>.counts_to_g: fattori di conversione da counts a g (per ogni file/canale).

## 2) Output e naming del progetto

- project.base_name / project.top_name: nomi usati in titoli/etichette (piano terra vs ultimo impalcato).

- project.out_prefix: prefisso dei file di output/figure.

- project.output_dir: cartella principale di output.

- project.figures_subdir: sotto-cartella dove salvare le figure.

- project.run_name: se null, crea un nome run automatico tipo <scenario>_<timestamp>.

## 3) Unità di output

- io.output_units: unità in cui il programma tratta/salva l’accelerazione in uscita (g o m/s^2).

- io.g0: valore di gravità per conversioni (9.80665).

## 4) Evento e finestra attorno al pick

- event.first_arrival.enabled: abilita il “taglio” del record attorno al pick.

- event.first_arrival.pick_time_utc: tempo di pick (P-pick) usato come riferimento.

- event.first_arrival.window.pre_sec / post_sec: secondi prima/dopo il pick da includere.

- event.first_arrival.apply_to: a quali moduli applicare questa finestra (coherence, response_spectra, station_summary).

## 5) Associazione canali (BASE/TOP)

- inputs.pair_map: dice che:

  - componente Z usa ["Z1","Z2"] (base vs top),

  - N usa ["N1","N2"],

  - E usa ["E1","E2"].

## 6) Pre-processing del segnale

- processing.detrend: rimuove trend/mean (baseline semplice) prima delle analisi.

- processing.filter: filtro opzionale applicato dopo detrend.

  - enabled: attiva/disattiva filtro globale

  - type: bandpass/highpass/lowpass

  - order, fmin, fmax: parametri filtro

  - by_comp: override per singola componente (Z/N/E) se enabled: true dentro ciascuna.

- processing.horizontal_combined: crea una componente orizzontale combinata H:

  - method: rms (tipico) oppure sum.

## 7) Stima spettrale e coerenza

- welch: parametri FFT Welch (nperseg, overlap, finestra).

- multitaper: abilita stima spettrale multitaper (NW, kmax, weighting).

- bands_hz: bande di frequenza per analisi “windowed” (coerenza/correlazione nel tempo).

## 8) Allineamento temporale BASE–TOP (lag)

- lag_alignment.enabled: abilita ricerca di lag tra base e top.

- max_lag_sec: massimo ritardo assoluto cercato.

- min_xcorr_for_align: soglia minima di cross-correlazione per accettare l’allineamento.

- filter_order + align_band_hz_by_comp: banda (diversa per Z/N/E) usata per calcolare il lag in modo robusto.

## 9) Soglie decisionali

- thresholds.coh_threshold: soglia “buona coerenza” (es. 0.7) per linee/filtri/label.

- thresholds.corr_threshold: soglia per correlazione (es. 0.5).

## 10) Plot e limiti grafici

- plot.save_fig: salva le figure su disco.

- plot.plot_max_freq: limite superiore asse frequenza nei grafici.

- plot.psd_db_ylim / plot.amp_db_ylim: limiti Y opzionali (se null, auto).

- plot.frf.min_coh_to_plot: coerenza minima per mostrare FRF.

- plot.frf.db_clip: clipping dei dB per evitare outlier nel plot.

## 11) Peak picking (identificazione picchi)

- peak_picking.enabled: attiva ricerca automatica picchi.

- peak_picking.amp: parametri per picchi su amplificazione/FRF (banda, prominenza, distanza, max_n, soglia coerenza).

- peak_picking.psd_top: parametri per picchi su PSD del TOP (più restrittivo: prominenza/distanza diversi).

## 12) Figure extra

Sotto extra_figures puoi attivare moduli aggiuntivi:

- time_traces: figure delle tracce nel tempo.

  - max_seconds: taglio della durata plottata (null = tutta finestra).

- response_spectra: plot degli spettri di risposta (Newmark).

  - enabled: se false non salva i plot rs_*.

  - damping, tmin, tmax, tn: definiscono il vettore dei periodi.

  - save_kinds: salva SA e/o PSA (ecc.).

  - save_units: unità dei grafici (m/s² e/o g).

  - (le opzioni triplet_id/analyze_one_triplet contano solo se il codice le usa per selezionare BASE/TOP).

- station_summary: figura “tipo immagine” (spettro + tracce + Husid + T75/T90) per BASE e TOP.

  - rs_kind: SA o PSA

  - sa_units_list: produce versioni in g e m/s²

  - max_seconds: limite tempo nel plot (null = tutta finestra)

  - show_on_screen: mostra a schermo oltre a salvare.

## 13) Export CSV

- export.station_csv.enabled: abilita esportazione tabella.

- which: esporta BASE, TOP o BOTH.

- filename: nome CSV.

- base_station / top_station: nomi stazione da scrivere in colonna Station.

- psa_periods: periodi specifici per PSA03/PSA1/PSA3.

- husid_frac_75 / husid_frac_90: frazioni Husid per T75/T90.

- Il pick viene scritto come P-Pick Time [UTC] (come abbiamo deciso).